CNS草-制1090081「照明光源與燈具之晝夜節律作用因子(CAF)量測方法」標準草案審查意見彙編
第1頁

	審查委員單位
	節  次
	審查意見

	右列委員及單位均無意見
	工研院電光所、

	台灣昕諾飛股份有限公司
	
	就CNS草案”照明光源與燈具之晝夜節律作用因子(CAF)量測方法”，我司不贊成CAF指標的製定。原因如下：
1. 國際標準CIE S 026：2018已經定義了全球通行的方法 “melanopic DER 黑視素日光光效比”和 “melanopic EDI 黑視素等效日光照度” ，而這正是本草案製定的目的。具體請參見CIE 工具箱，用戶指南和影片 （免費）
a. Melanopic Daylight Efficacy Ratio (melanopic DER) 黑視素日光光效比，光源的光譜與標準日光（D65）相比具有相等，較大還是較小（黑視蛋白）刺激的度量。
b. Melanopic Equivalent Daylight Illuminance (melanopic EDI) 黑視素等效日光照度，黑視素日光光效比與入眼照度的乘積，該值表徵照明如何合適的支持人體生理節律。
故而，我司建議台灣開始使用國際標準CIE S 026制定的相關定義，指標和措施，而不要製定與國際標準有差異的標準和定義。
2. 標准開發組織（SDO）和國際單位制（SI）的使用：
a. WELL建築標準不是標准開發組織（SDO）的正式標準，而是IWBI（國際WELL 建築研究院）的商業建築認證計劃。作為國家標準的CNS不應引用WELL，當然也不能引用WELL v1，WELL v2™ pilot已在線提供，現在也使用“melanopic EDI黑視素等效日光照度”。
b. EML不符合國際單位制（SI）。因此，EML不能成為任何SDO的標準化措施，也不接受在任何正式標準中使用EML。 EML應為 “melanopic EDI黑視素等效日光照度” 所替代。
c. CAF不符合國際單位制（SI）。因此，CAF不能成為任何SDO的標準化措施，也不接受在任何正式標準中使用CAF。
故而，我司建議CNS避免引用WELL及使用EML或CAF 。
3. 測量方法：
a. “melanopic EDI黑視素等效日光照度” 始終取決於應用中的照明設計（燈具的位置和高度，人員的位置，等等）。因此，“melanopic EDI黑視素等效日光照度” 取決於應用場景，而不是產品本身特徵。
b. 本草案的測量方法並沒有考慮再不同應用情況下，作為指徵調節人體晝夜節律和改善生理時鐘、睡眠品質等各種生理效應的度量的不同，是不正確的。
c. 在產品包裝上要求提供與應用有關的信息而非產品本身特徵值是不合適的。然而， CNS可以要求在照明產品的包裝上發布“melanopic DER 黑視素日光光效比”。
綜合以上所訴，我司建議CNS可以將CIE S 026：2018引進台灣標準體系。

	王委員榮勝
	
	建議:

本標準草案為針對照明影響晝夜節律提供評估指標以及其量測方法，國際上針對此領域之評估指標以及其量測方法最新標準為CIE S 026 :2018 CIE System for Metrology of Optical Radiation for ipRGC-Influenced Responses to Light，其內容較完整、全面，而且已是國際性最新標準。此草案也多處引用CIE S 026內容。建議此國家標準能與CIE S 026調和，特別是針對"評估指標"部分。

	黃專家明德
	
	依Yoelit Hiebert報導，「引人入勝的演講來自史丹佛大學（Stanford University）精神病學和行為科學系，重點介紹了照明在調節人類晝夜節律反應時存在的局限。演講指出，這項研究的目的是為了確定一項幫助青少年獲得更多睡眠的光療方案是否有效。他們將研究物件暴露於不同的光照方案中，評估其晝夜節律變化。最後，研究人員發現，儘管不同的光照會產生預期的生理影響，晝夜節律確實發生了變化，但參與試驗的青少年並沒有獲得更多的睡眠。
    毫不奇怪，儘管這些青少年更加疲倦，卻不願意提前上床睡覺，因為他們的朋友還沒睡。以產生所需的結果，即獲得研究得出的結果是，僅僅調節晝夜節律不足以產生所需的結果，即獲得更多的睡眠。隨著以人為本的照明越來越多地進入我們的工作和家庭環境中，必須記住，我們的目的是改變行為，越早改變，工作效率就越高，病假就越減少，僅僅依靠改變照明並不能得到預期的結果。」等語

	黃委員傳興
	標題
	量測方法→量測法

	黃委員傳興
	1.1
	本標準制定了發光二極體光源與燈具的晝夜節律作用因子(CAF)量測方法→本標準規定發光二極體光源與燈具的晝夜節律作用因子(CAF)量測法

	王委員榮勝
	1.1
	建議:

刪除本標準中"LED"，而使能適用於所有相關之光源與燈具，因為會影響人體晝夜節律的是光源與燈具的發光光譜分布，而不是其發光原理，不應只限制"LED"光源與燈具。)

	黃委員傳興
	1.2
	1.此種光效應被稱為非視覺效應或稱非成像效應(NIF) →此種光效稱為非視覺效應或非成像效應(NIF)
2. 除了需要量測光源的發光光譜分佈→除了需要量測光源的光譜功率分布
3. ，本標準制定了晝夜節律作用因子(CAF)量測方法→，本標準規定晝夜節律作用因子(CAF)量測法

	王委員榮勝
	1.2（第一段）
	...此種光效應被稱為人眼之非視覺效應(eye-mediated non-visual effects of light to humans)或稱非成像效應(NIF effect, non-image-forming effect )。

	王委員榮勝
	1.2 (第二段）
	建議增加以下備考

備考： CIE S 026指出五種感光細胞均有其非視覺效應的作用(稱為-opic)，各有其對應之作用頻譜，而其作用訊號在ipGRCs結合，故此種非視覺效應綜稱為"ipRGC影響之光效應(ipRGC-influenced light response, IIL responsel)"。

	王委員榮勝
	1.2 (末段）
	建議刪除＂健康燈具＂

（說明：不宜冒然與"健康"作連接，本標準應是提供評估指標之量測方法，建議將"健康燈具"改為"晝夜節律作用因子"，標示要求應針對"相關"光源與燈具。如確有需要，建議增加參考性附錄，提供為維持正常晝夜節律(或健康)需注意之應用條件進一步資訊，如光源/燈具規格、鉛垂面照度、光度空間分布、壁面反射特性、時段、時間長短與年齡等因素之說明。

	王委員榮勝
	3.1
	人眼中ipGRC感光細胞所含黑視素的感光細胞對入眼光線之光譜靈敏函數，波長範圍介於380 nm到780 nm之間，歸一化(normalized)後最大值為1，...

	黃委員傳興
	3.3
	發光光譜分布(spectral power distribution, P(λ))，單位(W‧nm-1)→光譜功率分布(spectral power distribution, P(λ)) (以下同)；單位(W‧nm-1)移到定義說明內。

	台灣照明委員會
	3.6
	CAF值的計算，為黑視素輻射通量和明視覺輻射通量的比值，這和melanopic DER的含意不同，為表徵光源的黑視素功效與標準日光(D65)的黑視素功效的比值。Melanopic DER是指光源與標準日光比，其相應的褪黑刺激大小，不同的光源和同一個基數(D65 daylight)比較，不同光源所得到的不同比值較有意義。

	黃委員傳興
	3.6
	(circadian action factor, CAF) →(circadian rhythm action factor, CAF)

	黃專家明德
	
	「發光光譜分佈之量測」内容與
「CNS XXX：2019 LED光源，LED燈具與LED模組之量測方法」大同小異，一併討論，可收一石兩鳥的效果。

	台灣照明委員會
	4.1
	根據CIE S025 4.1.1.Standard Test Conditions內容所述，建議本CNS標準4.1加上＂所有用於量測絕對值的量測儀器，儀器需校正並可追溯至SI單位。

	黃委員傳興
	4.1
	適用CIE S025/E:2015, 4.2、4.3、4.4之規定。→適用CIE S025/E:2015之4.2、4.3、4.4規定。(以下同)

	工研院量測中心
	4.1
	根據CIE S025 4.1.1 Standard Test Conditions內容所述，建議於本CNS標準4.1加上『所有用於量測絕對值的量測儀器，需被校正並可追溯至SI單位』。

	黃委員傳興
	4.3
	量測方法→量測法

	台灣照明委員會
	5
	WELL晝夜節律為和應用有關的物理量，將CAF和WELL聯繫起來，較易讓人對CAF乘以係數即是WELL要求之誤解。因為WELL要求的是EML和Melanopic EDI而不是Melanopic ratio，建議參考CIE S026作為探索照明對非視覺效應研究的基礎度量標準。

	王委員榮勝
	5
	備考4.

... 單位W‧m-2‧Sr sr-2。

	黃委員傳興
	5.
	1.P(λ) ：LED光源與燈具之發光光譜分布，單位W。→P(λ) ：LED光源與燈具之光譜功率分布，單位W‧nm-1。

2.中文用語後面的英文若第3節已有提到，建議刪除不需要再放。

3. 備考6.：黑視素照度比率→黑視素照度比

	王委員榮勝
	A.1.3
	(a) 供給待測LED光源或燈具額定電壓或額定電流之順向電流，..

	黃委員傳興
	A.2.1
	(e)：f2小於15 %。→f2小於15 %。

	王委員榮勝
	A.2.3
	(a) 供給待測LED光源或燈具額定電壓或額定電流之順向電流，..

	黃委員傳興
	A.2.3
	(b)：，並達到到穩定狀態後→，並達到穩定狀態後

	台灣照明委員會
	附錄圖A.2
	縱軸的輻射功率應標示單位，P(λ)建議為斜體字。

	工研院量測中心
	附錄
	附錄圖A.2中的縱軸的輻射功率應標示單位。

	工研院量測中心
	附錄
	同上，圖A.2的標題中，P(()建議為斜體字。

	郭委員玉萍
	3.3
	發光光譜分佈→光譜功率分佈(全文修正)

	郭委員玉萍
	A.1
	4兀→4π(共4處)

	郭委員玉萍
	A.2.1(e)
	f2→f2

	郭委員玉萍
	全文
	「照明光源與燈具」是標題，但全文都是「LED光源與燈具」，全文修正。


意見彙編截止日109年6月20日
1

